2010-××-××发布

        - 2010-06-01实施

中华人民共和国卫生部   发布

201x-xx-xx发布

- 201x-xx-xx实施

食品安全国家标准

食品中双乙酸钠的测定

(征求意见稿)

- 前    言

本标准代替GB/T 23383-2009《食品中双乙酸钠的测定 高效液相色谱法》。

本标准与GB/T 23383-2009相比，主要变化如下：

—— 标准名称修改为“食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定”；

—— 增加了适用范围；

—— 删除了规范性引用文件；

—— 修改了直接浸提法前处理适用的食品范围；

—— 修改了方法检出限和方法定量限。

食品安全国家标准

食品中双乙酸钠的测定

  - 范围

本标准规定了食品中双乙酸钠的液相色谱测定方法。

本标准适用于豆干类、豆干再制品、原粮、粉圆、糕点、预制肉制品、熟肉制品、熟制水产品（可直接食用）、调味品、复合调味料、膨化食品食品中双乙酸钠的测定；不适用于食醋的测定。

  - 原理

样品中双乙酸钠酸化后转化为乙酸，经超声波水浴提取或水蒸汽蒸馏，收集后调pH值，经高效液相色谱测定，外标法定量。

  - 试剂和材料

注：除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，色谱用水为GB/T 6682规定的一级水，其他用水为GB/T 6682规定的三级水。

3.1  试剂

3.1.1 磷酸（H3PO4）。

3.1.2 磷酸氢二铵[(NH4)2HPO4）]。

3.1.3 硅油[(C2H6OSi)n]。

3.2 试剂配制

3.2.1  磷酸溶液（1 mol/L）：在500 mL水中加入53.5 mL磷酸，混匀后加水定容至1000 mL。

3.2.2  磷酸氢二铵溶液（1.5 g/L）：称取磷酸氢二铵1.5 g，加水溶解定容至1000 mL。

3.3  标准品

双乙酸钠标准品[(CH3COO)2HNa]：纯度≥99%。

3.4  标准溶液配制

3.4.1  标准储备液（10 mg/mL）：准确称取双乙酸钠标准品1 g（精确至0.1 mg），用水定容至100 mL。该标准储备液置于0℃～4℃冰箱内保存，有效期3个月。

3.4.2  标准工作液：准确吸取5.0 mL标准储备液于50 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，配制成浓度为1.0 mg/mL标准工作液。该标准工作液置于0℃～4℃冰箱内保存，有效期1个月。

3.5 微孔滤膜：0.45 μm，水相。

3.6 pH试纸。

  - 仪器和设备

4.1  高效液相色谱（HPLC）仪：配有紫外检测器或二极管阵列检测器。

4.2  分析天平：感量0.1 mg和0.01 g。

4.3  组织捣碎机。

4.4  水蒸汽蒸馏装置：500 mL。

4.5  离心机：转速不低于4000 r/min。

4.6  具塞塑料离心管：50 mL。

4.7  超声波水浴。

4.8  pH计。

  - 分析步骤

- 5.1 试样制备

固体样品经组织捣碎机捣碎混匀后备用；液体样品摇匀后备用。

5.1.1 蒸馏法

准确称取25 g（精确至0. 01 g）试样，置于500 mL蒸馏瓶中，加入100 mL水，再用50 mL水冲洗容器，转移到蒸馏瓶中，加1 mol/L磷酸溶液20 mL，2滴～3滴硅油，进行水蒸汽蒸馏，将250 mL容量瓶置于冰浴中作为吸收液接收装置，待蒸馏约240 mL时取出，在室温下放置30 min，用1 mol/L磷酸溶液调pH为3左右，加水定容，摇匀，经0.45 μm微孔滤膜过滤后，供液相色谱测定。

5.1.2 直接浸提法（仅适用于基体简单的面包和糕点）

准确称取5 g（精确至0.01 g）试样至100 mL烧杯中，加水20 mL，加入1 mol/L磷酸溶液0.5 mL，混匀，经超声浸提10 min后，用1 mol/L磷酸溶液调pH为3左右，转移试样至50 mL容量瓶中，用水定容至刻度，摇匀。将试样全部转移至50 mL具塞塑料离心管中，以不低于4000 r/min离心10 min，取上清液，经0.45 μm微孔滤膜过滤后，供液相色谱测定。

5.2  仪器参考条件

5.2.1  色谱柱：C18柱，4.6 mm×250 mm，5 µm或相当者。

5.2.2  柱温：25 ℃。

5.2.3  流动相：1.5 g/L磷酸氢二铵溶液，用1 mol/L磷酸溶液调pH为2.7~3.5（使用时配制）；经0.45 μm微孔滤膜过滤。

5.2.4  流速: 1.0 mL/ min。

5.2.5  波长：214 nm。

5.2.6  进样量：20 μL。

5.2.7  色谱柱清洗参考条件：实验结束后，用10 %甲醇清洗1h，再用100 %甲醇清洗1h。

5.3  标准曲线的制作

5.3.1 蒸馏法

准确吸取双乙酸钠标准储备液1.0 mL 、2.5 mL 、5.0 mL 、7.5 mL 、10.0 mL 、12.5 mL置于500 mL蒸馏瓶中，其他操作同5.1.1，其双乙酸钠标准溶液最终浓度分别为0.04 mg/mL 、0.1 mg/mL 、0.2 mg/mL 、0.3 mg/mL 、0.4 mg/mL 、0.5 mg/mL，经0.45 μm微孔滤膜过滤后分别注入液相色谱仪中，测定相应的峰面积，以标准工作液的浓度为横坐标，以峰面积为纵坐标，绘制标准曲线。

5.3.2直接浸提法

准确吸取标准工作液0.5 mL、1.0 mL、2.0 mL 、3.0 mL 、4.0 mL 、5.0 mL至10 mL容量瓶中，分别加入1 mol/L磷酸0.2 mL，用水定容至10 mL。其双乙酸钠标准溶液浓度分别为0.05 mg/mL 、0.1 mg/mL 、0.2 mg/mL 、0.3 mg/mL 、0.4 mg/mL 、0.5 mg/mL，经0.45 μm微孔滤膜过滤后分别注入液相色谱仪中，测定相应的峰面积，以标准工作液的浓度为横坐标，以峰面积为纵坐标，绘制标准曲线。

5.4  试样溶液的测定

将试样溶液注入液相色谱仪中，得到峰面积，根据标准曲线得到待测液中双乙酸钠的浓度。平行测定次数不少于两次。双乙酸钠标准溶液液相色谱图参见附录A图A.1。

  - 分析结果的表述

试样中双乙酸钠含量按式（1）计算：

X=c×V×1000m×1000×f……………………………(1)

式（1）中：

X—试样中双乙酸钠的含量，单位为克每千克（g/kg）；

c —由标准曲线求出样液中双乙酸钠的浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

V—样液最终定容体积，单位为毫升（mL）；

m—样品质量，单位为克（g）；

f—稀释倍数；

1000 —换算系数。

计算结果以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示，结果保留小数点后3位。

  - 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10 %。

  - 其他

本标准前处理蒸馏法的方法检出限为：0.030 g/kg；方法定量限为：0.100 g/kg。

本标准前处理直接浸提法的方法检出限为：0.015 g/kg；方法定量限为：0.050 g/kg。

附录A

双乙酸钠标准溶液液相色谱图

A.1  双乙酸钠标准溶液液相色谱图见图A.1

图A.1 双乙酸钠标准溶液液相色谱图