《食品安全国家标准 食品中苯并（a）芘的测定》

(征求意见稿)编制说明

一、标准起草的基本情况

1任务来源、起草单位、起草人

2014年食品安全国家标准整合项目委托协议书，《食品安全国家标准 食品中苯并（a）芘的测定》（项目编号：ZHENGHE-2014-369）。

新标准整合了4个标准：

GB/T 5009.27-2003《食品中苯并(a)芘的测定》；

GB/T 22509-2008《动植物油脂 苯并(a)芘的测定 反相高效液相色谱法》；

SC/T 3041-2008《水产品中苯并(a)芘的测定 高效液相色谱法》；

NY/T 1666-2008《肉制品中苯并(a)芘的测定 高效液相色谱法》。

主要起草单位：江苏省疾病预防控制中心，

主要起草人：刘华良

2简要起草过程

2013年12月，撰写立项建议书。

2014年4月，签署委托协议书。

2014年5-12月，实验室实验，完成标准草案起草，编制说明撰写，实验室验证，书面征求意见。

2015年1-4月，上网征求意见。

二、国内和国际标准情况

包括国内与欧盟的限量标准、检测方法标准。

1 国内标准

GB 2762-2012《食品安全国家标准 食品中污染物限量》对食品中苯并（a）芘的污染限量进行了规定，见表1。按GB/T 5009.27规定的方法测定。

表1  GB 2762-2012食品中苯并（a）芘限量指标

| 食品类别（名称） | 限量，μg/kg |
| --- | --- |
| 谷物及其制品 稻谷a、糙米、大米、小麦、小麦粉、玉米、玉米面（渣、片） | 5.0 |
| 肉及肉制品 熏、烧、烤肉类 | 5.0 |
| 水产动物及其制品 熏、烤水产品 | 5.0 |
| 油脂及其制品 | 10 |
| a稻谷以糙米计。 |  |

2 国际标准

日本：《日本卫生试验法方法》，采用液相色谱法测定。

国际标准：ISO 15302：2007《动植物油脂 苯并(a)芘的测定 反相高效液相色谱法》。

以上2个国外检测方法标准均采用高效液相色谱法。

三、标准的重要内容及主要修改情况

与标准文本相对应，下面从范围、原理、试剂和材料、仪器和设、分析步骤、分析结果的表述、精密度、其他（检出限与定量限）分别进行说明。

1、范围

对原来4个标准进行修订，使与GB 2762-2012《食品安全国家标准 食品中污染物限量》一致。整合前后内容详见表3。

表3 检测范围的整合

| 章节1 | GB/T 5009 | GB/T 22509 | NY/T 1666 | SC/T 3041 | 整合后 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围 | 粮食 植物油 鱼、肉 蔬菜 饮料 糕点 | 动植物油脂 | 肉制品 | 水产品 | 谷物及其制品（稻谷、糙米、大米、小麦、小麦粉、玉米、玉米面、玉米渣、玉米片） 肉及肉制品（熏、烧、烤肉类） 水产动物及其制品（熏、烤水产品） 油脂及其制品 |

2、原理

被整合的4个标准中的原理各不相同，见表4。

本着节约溶剂、技术稳定可靠、充分取用成熟的商品化产品、技术能覆盖所有食品基质的原则，起草了方法原理，详见标准征求意见稿。

表4 检测原理的整合

| 章节2 | GB/T 5009 | GB/T 22509 | NY/T 1666 | SC/T 3041 | 整合后 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原理 | 皂化提取 液液萃取 柱层析 薄层色谱 分光光度法 目视法 | 溶解 柱层析 HPLC测定 | 超声提取 反萃取 反萃取 HPLC测定 | 皂化提取 柱层析 HPLC测定 | 超声提取 柱层析 HPLC测定 |

3、试剂和材料

因为苯并（a）芘是强致癌物质，为了保护试验操作者的健康安全，增加了安全防护等警告内容。

标准溶液配置整合的相关信息见表5。

表5 标准溶液配置整合

| 章节3 | GB/T 5009 | GB/T 22509 | NY/T 1666 | SC/T 3041 | 整合后 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准储备液溶剂 | 苯 | 甲苯 | 甲醇 | 乙腈 | 甲苯 |
| 标准储备液浓度mg/ml | 0.1 | 0.5 | 0.15 | 0.1 | 0.5 |
| 保存时间 | - | 6个月 | - | 3个月 | 6个月 |
| 标准曲线工作液浓度ng/ml | - | 0.4 0.8 4 20 40 | 30 60 90 120 150 | 0.5 5 10 50 100 | 0.5 1 5 10 20 |

被整合4个标准中，储备液的溶剂、浓度都不相同。仅部分提供了可以稳定保存的时间。征求意见稿采用了GB/T 22509的方法，该方法与国家化标准组织的方法ISO 15302是一致的。

采用0 ng/mL、0.5 ng/mL、1.0 ng/mL、5.0 ng/mL、10.0 ng/mL、20.0 ng/mL。曲线浓度最低点是方法的定量限，曲线最高点是卫生限量的2倍，最高浓度点是最低点的40倍，可以覆盖大部分样品的含量范围。

关于材料，采用了中性氧化铝柱（22 g）与苯并（a）芘分子印迹柱（500 mg）。前者来源于GB/T 22509，其商品化产品在国内已经销售5年以上。后者在被整合的4个标准中是没有的，属于新采用的技术。分子印迹柱在国内市场上已经有售2年以上，国外与国内品牌的产品都有，价格与普通SPE柱价格相当。

4、仪器和设备

检测仪器采用高效液相色谱仪，配有荧光检测器。该设备在食品检测实验室是通用设备。

5、分析步骤

5.1试样制备

把4种食品分成三类撰写。分别是植物性产品、动物性产品、液体油脂。

根据GB 2760附录F《食品分类系统》，油脂及其制品分成不含水的油脂与水油状脂肪乳化制品（如黄油）。本次修订增加了水油状脂肪乳化制品（如黄油）的测定步骤。

样品净化方面：中性氧化铝属于经典方法，作为净化方法1。分子印迹是新技术，作为净化方法2。

5.2仪器参考条件

被整合标准的仪器条件被细分成9个参数，汇总见表6。

整合的原则是以GB/T 22509为主。因为该标准是GB，规格高，也是等同采用ISO15302的标准。整合后与GB/T 22509相比主要变化处有3个方面：

色谱柱：采用C18，未采用多环芳香烃分析柱。前者是常用柱，能够满足分析需要，日本的检测方法、NY/T 1666 及SC/T 3041也是采用C18柱。

进样前定容体积：0.1ml的定容体积不容易操作，溶剂蒸发更会造成检测结果偏高。把0.1ml改为0.4ml（油脂）和1ml（其他3种食品）。定容体积与取样量对应，便于结果计算。

进样体积：由10μL调整为20μL。在色谱峰形对称的前提下提高了仪器检测灵敏度。

表6  色谱参考条件的整合

| 序号 | 参数 | GB/T 22509 | NY/T 1666 | SC/T 3041 | 整合后 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色谱柱 | 多环芳香烃柱 | C18 | C18 | C18 |
| 2 | 流动相 | 乙腈+水 （88+12） | 乙腈+水（88+12） | 乙腈+水（75+25） | 乙腈+水（88+12） |
| 3 | 保留 | 13.4min | 13.4min | 26.8min | 13.4min |
| 4 | 波长 | 384nm/ 406nm | 384nm/ 406nm | 297nm/ 405nm | 384nm/ 406nm |
| 5 | 柱温 | 35℃ | 30℃ | 35℃ | 35℃ |
| 6 | 进样溶剂 | 乙腈+四氢呋喃=90+10 | 甲醇 | 乙腈 | 乙腈 |
| 7 | 进样前定容体积 | 0.1ml | 1ml | 1ml | 0.4ml（油脂） 1ml（其他3种） |
| 8 | 流速 | 1.0 mL/min | 1.2mL/min | 1.0 mL/min | 1.0 mL/min |
| 9 | 进样量 | 10μL | 10μL | 20μL | 20μL |

6、分析结果的表述

与一般的液相色谱法结果计算方法一致。

7、精密度

被整合4项标准的精密度表述见表7。

表7 精密度整合表

| 章节7 | GB/T 5009 | GB/T 22509 | NY/T 1666 | SC/T 3041 | 整合后 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精密度 | 在重复性条件下获得的2次独立测试结果的绝对差值不大于两个测定值的算术平均值20%。 | 无 | 在重复性条件下获得的2次独立测试结果的绝对差值不大于两个测定值的算术平均值20%。 | 批内和批间相对标准偏差＜15% | 在重复性条件下获得的2次独立测试结果的绝对差值不大于两个测定值的算术平均值20%。 |

8、定量限

最低检测浓度  依据GBT 27404-2008对测定低限的计算公式计算：标准曲线最低点0.5ng/mL标准溶液连续进样20次，求出待测物峰面积的标准偏差( Sb=77603),乘以3倍的信噪比，再除以校准曲线的斜率（b=3297000），得到检出限为0.07 ng/ml；同法，用10倍的信噪比计算得到定量限为0.23 ng/ml。本着留有一定的余量的原则，标准文本里把检出限定位0.15ng/ml，定量限确定为0.5ng/mL。

由于对样品处理过程中没有稀释与富集，所以，整个方法的检出限为0.15μg/kg，定量限为0.5μg/kg。可以满国内市场执法监督的需要，也可满足风险监测、进出口检测的需要。

方法检出限与定量限的整合见表8。

表8方法检出限与定量限的整合（单位μg/kg）

| 章节8 | GB/T 5009 | GB/T 22509 | NY/T 1666 | SC/T 3041 | 整合后 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检出限 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | - | 0.15 |
| 定量限 | - | - | - | 0.5 | 0.5 |