2010-××-××发布

        - 2010-06-01实施

中华人民共和国卫生部   发布

201x-xx-xx发布

- 201x-xx-xx实施

食品安全国家标准

食品包装用纸中多氯联苯的测定

(征求意见稿)

食品安全国家标准

食品包装用纸中多氯联苯的测定

- 1  范围

本标准规定了食品包装用纸中多氯联苯含量的气相色谱及气相色谱-质谱的测定方法。

本标准适用于食品包装用纸中8种多氯联苯含量的测定。

- 2  原理

在试样中加入13 C 12-PCB 209内标物，采用正己烷-二氯甲烷混合溶液水浴振荡提取单层食品包装纸中的多氯联苯；采用快速溶剂萃取单层包装纸、复合食品包装纸中的多氯联苯。提取液经浓缩，浓硫酸磺化处理后，气相色谱仪及气相色谱-质谱联用仪进行检测，内标法定量。

- 3  试剂和材料

注：除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为GB/T 6682规定的一级水。

- 3.1 试剂

3.1.1正己烷（C6H14）：色谱纯。

3.1.2二氯甲烷（CH2Cl2）。

3.1.3乙腈（C6H14）：色谱纯。

3.1.4浓硫酸（H2SO4）：1.84 g/mL，优级纯。

3.2 试剂配制

3.2.1 正己烷-二氯甲烷混合液（1:1,V/V）：量取100 mL正己烷和100 mL二氯甲烷，混匀。

3.3 标准品

2,2',5-三氯联苯（PCB 18）；2,4,4'-三氯联苯（PCB 28）；2,2',5,5'-四氯联苯（PCB 52）；2,2',4,5,5'-五氯联苯（PCB 101）；2,3',4,4',5-五氯联苯（PCB 118）；2,2',3,4,4',5'-六氯联苯（PCB 138）；2,2',4,4',5,5'-六氯联苯（PCB 153）；2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯（PCB 180）；内标物（13C12-PCB 209）；标准品的纯度均≥98%；8种多氯联苯及内标物的相关信息见附录A中的表A.1。

3.4 标准溶液配制

3.4.1 各种多氯联苯标准储备溶液：准确称取适量的多氯联苯标准品，分别用正己烷配制成浓度为200 mg/L的溶液；-18 ℃密封保存。

3.4.2 混合标准工作溶液：分别适量吸取8种多氯联苯标准储备溶液，用正己烷稀释成10.0 mg/L的混合标准工作溶液；再用正己烷稀释成1.00 mg/L的混合标准工作溶液；-18 ℃密封保存。

3.4.3 内标工作液：准确吸取适量的内标物（13C12-PCB 209）标准储备溶液，用正己烷配制成浓度为1.00 mg/L的溶液；-18 ℃保存密封。

3.4.4 混合标准系列溶液：吸取适量的混合标准工作溶液和内标工作液，用正己烷配成浓度为0.0025 mg/L，0.0050 mg/L，0.010 mg/L，0.025 mg/L、0.050 mg/L、0.100 mg/L的混合标准系列溶液（内标物浓度均为0.050 mg/L）。试验当天配制。

- 3.5 仪器和设备

3.5.1 气相色谱仪(GC-ECD)：配有电子捕获检测器。

3.5.2 气相色谱-质谱仪(GC-MS)：配有四极杆质谱检测器。

3.5.3 水浴振荡器。

3.5.4 快速溶剂萃取仪（ASE）。

3.5.5 离心机：转速可达9 500 r/min。

3.5.6 旋转蒸发仪。

3.5.7 氮吹浓缩仪。

3.5.8 涡旋振荡仪。

3.5.9 0.22 m尼龙滤膜。

- 4  分析步骤

  - 取样

按照GB/T 450或GB/T 740取样。取样后，应用铝箔包裹样品，以防止样品在测试前发生任何改变。

  - 试样的制备

取一份代表性样品（约100 g），剪成5 mm×5 mm以下的碎片，混合均匀。取样后用铝箔包裹，确保试样不受污染。

- 4.3 试样水分的测定

按照GB/T 462 测定试样的水分，用以计算试样的绝干质量。

- 5  分析步骤

5.1提取

5.1.1 单层食品包装纸（水浴振荡提取）

称取约2 g（精确至0.01 g）样品于50 mL具塞玻璃离心管中，加入定量内标液50 μL，振荡混匀。加入25 mL正己烷-二氯甲烷溶液，40 ℃水浴振荡提取 1 h，振荡速度为200 r/min。转移提取液至100 mL鸡心瓶中。残渣中再加入20 mL正己烷-二氯甲烷溶液，重复水浴振荡提取 1 h。合并所有提取液，40 ℃水浴旋转蒸发浓缩至约2 mL。

5.1.2 单层食品包装纸、复合食品包装纸（快速溶剂萃取）

称取约2 g（精确至0.01 g）样品，加入定量内标液 50 μL后，与适量硅藻土拌匀，装入底部放有玻璃纤维素滤纸片的不锈钢萃取池中，进行快速溶剂萃取。快速溶剂萃取条件为见表1。萃取完成后，将萃取液转入100 mL鸡心瓶中，40 ℃水浴旋转蒸发浓缩至约2 mL。

表1.快速溶剂萃取条件

| 萃取溶剂 | 萃取温度 （℃） | 静态萃取时间 （min） | 静态萃取次数 | 冲洗体积 （%） | 氮气吹扫时间 （s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙腈 | 80 | 5 | 2 | 60 | 60 |

5.2 净化

将浓缩的提取液转移至15 mL带刻度离心管中，用正己烷洗涤鸡心瓶3次，洗液并入浓缩液中，40 ℃水浴氮吹浓缩至约1 mL，用正己烷定容为1.00 mL，加入0.5 mL浓硫酸，涡旋振荡1 min，以9 500 r/min的转速离心5 min，使硫酸层和有机层分离。如果上层溶液仍然有颜色，再加入0.5 mL浓硫酸，重复操作，直至上层溶液呈无色。吸取上清液上机测定。

5.3 测定

由于测试结果取决于所使用的仪器，因此不可能给出色谱分析的普遍参数。采用下列仪器参数已被证明对测试是合适的。

5.3.1 气相色谱法(GC)

5.3.1.1 气相色谱条件

- 色谱柱：DB-5 石英毛细管柱，30 m×0.25 mm×0.25 μm，或相当者。

- 进样口温度：280 ℃。

- 升温程序：开始温度90 ℃；以15 ℃ /min升温至200 ℃，保持5 min；以2.5 ℃/min升温至250 ℃，保持2 min；以20 ℃/min升温至290 ℃，保持5 min。

- 检测器温度：300 ℃。

- 载气：高纯氮气（纯度≥99.99%），1.0 mL/min。

- 进样量：不分流模式，1.0 μL。

5.3.1.2 气相色谱测定

在仪器最佳工作条件下，对待测溶液进样。标准系列溶液和试样溶液中的被测物的响应值应在仪器检测的线性范围内。色谱峰保留时间定性，内标法定量，必要时采用气相色谱-质谱法进行确证。8种多氯联苯的典型气相色谱ECD检测色谱图参见附录B中的图B.1。

5.3.2 气相色谱-质谱法（GC-MS）

5.3.2.1 气相色谱-质谱条件

- 色谱柱：HP-5MS 石英毛细管柱，30 m×0.25 mm×0.25 μm，或相当者。

- 进样口温度：280 ℃。

- 升温程序：开始温度90 ℃；以15 ℃ / min升温至200 ℃，保持5 min；以2.5℃/min升温至250 ℃，保持2 min；以20 ℃/min升温至280 ℃，保持5 min。

- 离子源温度：230 ℃。

- 四极杆温度：150 ℃。

- 离子源电压：70 eV 。

- 载气：高纯氮气（纯度≥99.99%），1.0 mL/min。

- 进样量：不分流模式，1.0 μL。

- 8种多氯联苯及内标物的特征离子见附录C中表C.1。

5.3.2.2 气相色谱-质谱测定

标准系列溶液和试样溶液中的被测物的响应值应在仪器检测的线性范围内，如果超出应稀释。内标法定量。

5.3.3 空白试验

空白试验系指除不加试样外，采用完全相同的分析步骤、试剂和用量，进行平行操作。

- 6  分析结果的表述

用气相色谱仪或气相色谱-质谱仪的数据处理软件或者按照式（1）计算试样中检测目标物残留量，计算结果需扣除空白值：

Xi=ci×Vm×10001000……………………………………（1）

式中：

Xi：试样中被测组分含量，单位为毫克每千克（mg/kg）；

ci：从校正曲线得到的被测组分溶液浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

V：试样溶液定容体积，单位为毫升（mL）；

m：最终试样溶液所代表试样的绝干质量，单位为克（g）。

- 定量限

本标准中食品包装用纸中8种多氯联苯（PCB 18、PCB 28、PCB 52、PCB 101、PCB 118、PCB 138、PCB 153和PCB 180）的定量限均为0.010 mg/kg。

- 精密度

在重复性条件下获得两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10 %。

附  录A

- 8种多氯联苯及内标物的相关信息

表A.1 8种多氯联苯及内标物的相关信息

| 化合物名称 | IUPAC编号 | 分子式 | Cas No. | 相对分子量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,2',5-三氯联苯 | PCB 18 | C12H7CL3 | 37680-65-2 | 257.54 |
| 2,4,4'-三氯联苯 | PCB 28 | C12H7CL3 | 7012-37-5 | 257.54 |
| 2,2',5,5'-四氯联苯 | PCB 52 | C12H6CL4 | 35693-99-3 | 291.99 |
| 2,2’,4,5,5’-五氯联苯 | PCB 101 | C12H5CL5 | 37680-73-2 | 326.43 |
| 2,3',4,4',5-五氯联苯 | PCB 118 | C12H5CL5 | 31508-00-6 | 326.43 |
| 2,2',3,4,4',5'-六氯联苯 | PCB 138 | C12H4CL6 | 35065-28-2 | 360.88 |
| 2,2',4,4',5,5'-六氯联苯 | PCB 153 | C12H4CL6 | 35065-27-1 | 360.88 |
| 2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯 | PCB 180 | C12H3CL7 | 35065-29-3 | 395.32 |
| 13C12- 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-十氯联苯 | 13C12-PCB 209 | 13C12CL10 | —— | 511 |

附  录B

- 8种多氯联苯及内标物的典型气相色谱(GC-ECD)检测色谱图

- PCB 18;

- PCB 28;

- PCB 52;

- PCB 101;

- PCB 118;

- PCB 138;

- PCB 153;

- PCB 180;

- 13C12-PCB 209。

图B.1 8种多氯联苯及内标的典型气相色谱(GC-ECD)检测色谱图

附　　录C

8种多氯联苯及内标物的特征离子

表C.1 8种多氯联苯及内标物的特征离子

| 化合物名称 | 特征离子/(m/z) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 目标离子 | 定性离子 |
| PCB 18 | 256 | 256 258 186 |
| PCB 28 | 256 | 256 258 186 |
| PCB 52 | 292 | 292 290 220 |
| PCB 101 | 326 | 326 328 254 |
| PCB 118 | 326 | 326 328 254 |
| PCB 138 | 360 | 360 362 290 |
| PCB 153 | 360 | 360 362 290 |
| PCB 180 | 394 | 394 396 324 |
| 13C12-PCB 209 | 440 | 440 438 |

附　　录D

- 8种多氯联苯及内标物的典型气相色谱-质谱总离子流检测色谱图

- PCB 18;

- PCB 28;

- PCB 52;

- PCB 101;

- PCB 118;

- PCB 138;

- PCB 153;

- PCB 180;

- 13C12-PCB 209。

图D.1 8种多氯联苯及内标物的典型气相色谱-质谱总离子流检测色谱图