《食品安全国家标准 食品包装用纸中多氯联苯的测定》（征求意见稿）编制说明

一、标准起草的基本情况（包括简要的起草过程、主要起草单位、起草人等）

根据《国家卫生计生委办公厅关于印发食品安全国家标准整合工作方案的通知》（国卫办食品函〔2014〕386号）的要求，《食品安全国家标准 食品包装用纸中多氯联苯的测定》标准被列为修订项目，于2014年6月立项，项目编号ZHENGHE-2014-304。本标准的主要起草单位是深圳出入境检验检疫局食品检验检疫技术中心，上海出入境检验检疫局。起草人包括：张建莹、颜治、王宏菊、陈波、吴卫东、周宇艳、岳振峰等。

接到《食品安全国家标准  食品包装用纸中多氯联苯的测定》标准修订任务后，立即成立标准起草工作组。小组成员对现行的检验检疫行业标准SN/T 2200-2008中的技术难点进行分析，收集多氯联苯测定的最新研究成果，同时与国内外多氯联苯检测标准进行比较，制定修订方案。在对相关检测步骤和检测条件优化并进行验证的基础上，结合我国实际情况，形成本标准的征求意见稿和编制说明。山西出入境检验检疫局、江苏出入境检验检疫局、黑龙江出入境检验检疫局等3家单位对本标准草案进行了验证，并给出验证报告，报告结果证明本标准草案的技术路线和各项技术参数可行有效。

二、标准的重要内容及主要修改情况

在检验检疫行业标准SN/T 2200-2008《食品接触材料 纸浆、纸和纸板 7种指定多氯联苯的测定》基础上，同时参考了GB/T 25001-2010和GB/T 5009.190-2006的技术方法，进行整合制定了本标准草案。

本标准规定了食品包装用纸中多氯联苯含量的气相色谱及气相色谱-质谱测定方法，适用于食品包装用纸中8种多氯联苯含量的测定。方法原理：在试样中加入13C12-PCB 209内标物，采用正己烷-二氯甲烷混合溶液水浴振荡提取单层食品包装纸中的多氯联苯；或采用快速溶剂萃取单层包装纸、复合食品包装纸中的多氯联苯。提取液经浓缩，浓硫酸磺化处理后，气相色谱仪及气相色谱-质谱联用仪进行检测，内标法定量。

本标准草案对SN/T 2200-2008的整合修改内容包括：

a) 多氯联苯的测定种类范围由7种增加为8种（增加了PCB 118）。

b) 多氯联苯的提取手段由“乙醇-氢氧化钾溶液”60 ℃回流改为：1.单层包装纸使用正己烷-二氯甲烷溶液40 ℃水浴振荡提取；2. 对质密、阻油、防水等性能复合材料的食品包装用纸采用快速溶剂萃取，采用的萃取溶剂为乙腈，萃取温度为80 ℃。

c) 气相色谱条件进一步优化。

d) 定量内标由2，4，6'-三氯联苯（或2，4，4'-三溴联苯）改为13C12-PCB209。

e）使用标准曲线法代替原标准的标准加入法测定。

f）使用浓硫酸磺化净化代替原标准的过C18固相萃取柱净化。

三、国内国际相关标准情况

联合国全球环境监测系统/食品规划部分（GEMS/Food）中规定了PCB 28、PCB 52、PCB 101、PCB 118、PCB 138、PCB 153、PCB 180作为多氯联苯PCBs污染状况的指示性单体。目前，许多国家和地区都制定了食品中多氯联苯的限量要求，其中美国和日本还专门制定了食品包装纸和食品包装容器中多氯联苯的限量；同时也发布了多个针对食品、食品接触材料、饲料等产品中多氯联苯的检测标准。

目前只有美国对用于食品的纸质包装材料、日本对食品包装和容器规定了多氯联苯的限量要求。对于限量要求中多氯联苯的种类，我国明确为GEMS/Food中规定的7种；欧盟明确为6种，其中未对PCB118作出规定；其他制定了限量要求的国家只规定为PCBs总量，未明确具体种类，我们考虑应为GEMS/Food中规定的7种。

目前国内外现行的多氯联苯检测标准中，食品和纸质食品包装接触材料均涉及7种多氯联苯单体，但除了都包括PCB 28、PCB 52、PCB 101、PCB 138、PCB 153、PCB 180这六种以外，食品中还包括PCB 118，纸质食品包装接触材料中则包括PCB 18。

四、其他需要在网上公开说明的事项

原整合修订的标准SN/T 2200-2008是等同采用EN ISO 15318-1999，原标准前处理方法使用了高温回流等手段，使用的试验器具比较占用场地，而且处理时间比较长，使用了大量的试剂。本标准草案引入了快速溶剂萃取这类快速、准确的先进技术，改良了提取方法、净化方式、内标物的选择等环节，使得在操作过程中较原标准更加简便、高效。此外，本标准草案覆盖了目前国内外食品和食品包装接触材料法规标准中所涉及的全部8种多氯联苯单体种类，较SN/T 2200-2008中涉及的种类增加了PCB118，可更好地满足目前国内外法规标准对食品和食品接触材料的要求。