ICS 13.060

C51

中华人民共和国国家标准

GB XXXX.3—XXXX

部分代替 GB 9667-1996

公共场所设计卫生规范

第3部分：人工游泳场所

Hygienic specification for the design of public place—

Part 3：Artificial swimming place

(征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本部分4.3.1、4.4.6、4.11.2和4.13.3为推荐性条款，其余为强制性条款。

公共场所系列卫生标准由《公共场所卫生指标及限值要求》、《公共场所设计卫生规范》、《公共场所卫生管理规范》、《公共场所卫生学评价规范》和《公共场所卫生检验方法》5项标准组成。本标准为《公共场所设计卫生规范》。

GB XXXX 《公共场所设计卫生规范》分为5个部分:

——第1部分:总则；

——第2部分:住宿场所；

——第3部分:人工游泳场所；

——第4部分:沐浴场所；

——第5部分:美容美发场所。

本部分为GB XXXX的第3部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分部分代替GB 9667-1996《游泳场所卫生标准》。

本部分与GB 9667-1996相比，主要技术变化如下：

——增加了对人工游泳场所建设项目设计的总体卫生要求；

——细化了场所设置、布局、功能间以及卫生设施设备的卫生要求；

——增加了强制通过式淋浴设施和集中空调通风系统的卫生要求。

本部分由中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会提出并归口。

本部分负责起草单位：上海市疾病预防控制中心。

本部分参加起草单位：上海市卫生局卫生监督所、复旦大学公共卫生学院、华东建筑设计研究院、江苏省淮安市卫生监督所。

本部分主要起草人：翟清、郭常义、贾晖、张莉萍、倪骏、陈健、苏瑾、许慧慧、吴世达、马永生。

GB 9667-1996的历次版本发布情况为：

——GB 9667-1988。

公共场所设计卫生规范
第3部分：人工游泳场所

- 范围

GB XXXX 的本部分规定了人工游泳场所的平面布局、相关卫生设施设计的卫生要求。

本部分适用于新建、扩建、改建人工游泳场所的设计及评价。游乐嬉水池等其他相关场所参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB XXXX	 公共场所卫生指标及限值要求

GB XXXX.1  公共场所设计卫生规范 第1部分：总则

- 基本要求

在人工游泳场所建设项目设计时，应符合GB XXXX.1《公共场所设计卫生规范 第1部分：总则》的要求,应确定准确的设计额定人数，对各场所进行合理的平面布局及相关设施的设置，设计恰当的泳池水循环、净化消毒设备与工作参数以及空气质量、微小气候、采光、照明等环境参数，使其达到GB XXXX《公共场所卫生指标及限值要求》中相应的卫生要求，防止人工游泳场所建设项目内可能产生的健康影响因素对游泳顾客的身体健康产生危害。

- 设计卫生要求

  - 额定容纳人数

人工游泳池内人均游泳面积不得小于2.5 m2。

  - 选址

    - 新建游泳场所应结合城市远景规划，场址应选择在远离工业污染源地带，同时也应避免游泳场所对周围产生干扰。

    - 天然游泳场所应设在污染源的上游，上游1000m、下游100m以内不应有污水排放口；岸边100m以内不应堆有污物或存在渗透性污染源。远离产生烟尘、废气的工业企业等场所，并在当地游泳季节主导风向的上风侧。水流速度不大于0.5m/s，并应划定卫生防护区。严禁在自然疫源地设计和开辟游泳场所。

  - 场所设置与布局

    - 人工游泳场所不宜设置在地下室。

    - 人工建造游泳场所应设置游泳池及急救室、体检室、更衣室、淋浴室、公共卫生间、水质循环净化消毒设备控制室及库房，并按更衣室、强制淋浴、强制浸脚池、游泳池的顺序合理布局，相互间的比例适当，符合安全、卫生的使用要求。

    - 室内游泳池应按国家有关标准设置人员出入口及疏散通道及机械通风设施。

    - 为顾客提供饮具及拖鞋的，应设置饮具专用消毒间及公共用具消毒间，并配备相应的清洗消毒保洁设施。

    - 游泳场所应配备余氯、pH、水温等水质指标检测设备。

  - 游泳池

    - 在人工游泳池内设置儿童涉水池时，不应与成人游泳池连通，儿童涉水池和成人游泳池均应设置连续供水系统。

    - 设有深、浅不同分区的游泳池应有明显的水深度、深浅水区警示标识，或者在游泳池内设置明显的深、浅水隔离带。

    - 游泳池壁及池底应光洁不渗水、呈浅色；池角及底角呈圆角。

    - 应沿池壁四周或两边的外侧设置溢流水槽，溢水堰应保持完全水平。溢水槽宽度不得小于150mm。槽内排水管直径不得小于50mm，间距不宜大于3m。池岸式溢流水槽应设置格栅盖板。溢流水槽的水不得循环使用。

    - 游泳池外四周应采用防滑易于冲刷的材料铺设走道，其地表面的静摩擦系数不小于0.5。走道有一定的向外倾斜度并设排水设施，排水设施应当设置水封等防空气污染隔离装置。

    - 游泳池应在池底的最低处设置泄水口。如有条件，泄水口宜与回水口合并设置。

    - 游泳池内排水口设有安全防护网。

    - 确保游泳场所内温度、相对湿度、风速、照度、噪声、新风量等设计参数符合GB XXXX《公共场所卫生指标及限值要求》的要求。

  - 更衣室

    - 有分设的男、女更衣室，并配有存放衣物的设施。

    - 更衣室应与浴室相通。

    - 更衣室与游泳池中间的走道地表面的静摩擦系数不小于0.5。

    - 更衣室地面应使用防滑、防渗水、易于清洗的材料建造，地面坡度应满足建筑规范要求并设有排水设施。墙壁及内顶用防水、防霉、无毒材料覆涂。

    - 更衣室应配备与设计接待量相匹配的密闭更衣柜、鞋架等更衣设施，并设置流动水洗手及消毒设施。更衣柜宜采用光滑、防透水材料制造并应按一客一用的标准设置。

    - 更衣室的材料应防潮防霉，便于日常清洗。

  - 消毒间

    - 提供公共饮具的，应设置专用的饮具清洗消毒间（点），配备密闭饮具保洁柜，标记明显。

    - 对提供浴巾、毛巾、浴衣裤等公共棉制品自行清洗消毒的，应设置专用的清洗消毒间。

    - 设置公共拖鞋清洗消毒间（点），配备拖鞋清洗消毒设施或消毒剂及容器。

  - 沐浴室

    - 地面应用防滑、防渗水、易于清洗的材料建造；地面坡度应满足建筑规范要求并设有排水设施。墙壁及顶用防水、防霉、无毒材料覆涂，淋浴室设有给排水设施。

    - 分设男、女淋浴室，淋浴室每20人～30人设一个淋浴喷头，其淋浴喷头数量与可容纳游泳人员的数量相适应，其地表面的静摩擦系数不小于0.5。

  - 强制通过式淋浴设施

更衣室与浸脚消毒池之间应当设置强制通过式淋浴装置，其强制通过距离不小于2m，上下水系统完善，淋浴喷头宜分上下两层，每0.5m设一喷头，以保证冲洗效果。

  - 浸脚消毒池

游泳场所应设置强制通过式浸脚消毒池，其宽度应与走道同宽，长度不小于2m，深度不小于20cm。

  - 储藏间

提供棉织品和洗漱用品的游泳场所应分别设置棉织品和洗漱用品储藏间。

  - 公共卫生间

    - 在浴室的同一区域内应配备相应的公共卫生间，公共卫生间地坪应低于浴室。

    - 便池宜为蹲位水冲式，若设坐式便器的需提供一次性卫生座垫。

    - 女卫生间每40人设一个便池，男卫生间每60人设一个大便池和两个小便池。

  - 通风设施

    - 常年开放的室内游泳场所应设有空气调节和通风换气设备。机械通风设施正常运转，保持良好通风。

    - 浴室、更衣室等辅助场所内应保持良好通风。

  - 游泳池水循环净化设施

    - 人工游泳池的水质应符合GB 5749的要求。

    - 水质净化处理参数应与经营规模相适应，人工游泳池水水质应符合GB XXXX《公共场所卫生指标及限值要求》的相应要求。

    - 游泳池的初次充水时间，应根据使用性质和城镇给水条件确定，一般宜采用24h。但最长不宜超过48h。

    - 游泳池应具有循环净水和消毒设备，并根据消毒方式采取相应的防护措施。游泳场所配备的循环净化设施不得与淋浴用水、饮用水管道连通。

    - 游泳池水消毒装置应具有持续消毒的能力。

    - 游泳场所应配备自动检测消毒剂浓度的仪器和池水消毒剂自动投加系统，采用其他消毒方式而无法监测消毒剂浓度的，应通过定期检验，确保微生物不超过相应的标准。

    - 应有沉淀吸污设备或自动水循环过滤、消毒、吸底设备，其设备应有国家产品质量监督检测部门鉴定的合格证书。

    - 水处理机房内应设机械通风装置，并设置自动加药设施。

    - 水处理机房内应设置紧急报警装置，并设有明确标志。放置、加注消毒剂区域应设置在游泳池下风侧并设置警示标志，加药间门口应设置有效的防毒面具；使用液氯的，在安全方面应符合有关部门的要求。

    - 游泳池的补充水量，应根据游泳池的水面蒸发、排污、过滤设备反冲洗（如用池水反冲洗时）和游泳者带出等所损失的水量确定，可参照表1。

表1  游泳池的补充水量

| 游泳池类型和特征 | 比赛、训练和跳水用游泳池 |  | 公共游泳池 |  | 儿童游泳池 幼儿戏水池 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 室内 | 露天 | 室内 | 露天 |  |
| 占池水容积的百分数/% | 3～5 | 5～10 | 5～10 | 10～15 | 不小于10 |

  - 采光照明设施

    - 室内游泳场所应当配备足够的应急照明灯，天然游泳场所游泳区水面照度应能够满足救生安全需要。

    - 游泳池水面照明设备距离水面的高度应不低于5m。

    - 距离水面1m高度的平面照度应不低于180 lx。

________________________________